Załącznik Nr 6

Do Umowy Nr ……… z dnia …………

Szczegółowy zakres dokumentacji odbiorowej

Zawartość dokumentacji odbiorowej – 2 niezależne komplety (oryginał i kopia) – wg wyszczególnienia poniżej. Dokumentacja zebrana w segregatory z opisanymi stronami czołowymi, grzbietami, ze sporządzonym spisem treści, numeracją stron i przekładkami tematycznymi:

- protokoły odbiorowe (cząstkowe i końcowy) – podpisane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru PSSE;

- dokumentacja projektowa powykonawcza opisana i opieczętowana przez Kierownika Budowy (w przypadku zmian projektowych – opisana i opieczętowana przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru; załączony wykaz zmian nieistotnych);

- sprawozdanie techniczne (należy zawrzeć dane o powierzchniach, ilościach, długościach, szt. oraz inne dane). Sprawozdanie musi być podpisane przez Kierownika Budowy i musi zawierać wykaz powierzchni i długości elementów układu drogowego, potwierdzony przez upr. geodetę;

- protokoły zagęszczeń/badań wytrzymałości dot. każdej warstwy konstrukcyjnej drogi. Do badań należy dołączyć plan syt.-wys. drogi z naniesionym kilometrażem drogi i parkingów oraz lokalizacją wszystkich pkt. gdzie przeprowadzono badania;

- recepty i ustalenia technologiczne na wbudowane mieszanki drogowe  (betony, mieszanki kruszyw, stabilizacje, podsypki, itp.);

- Szkice pomiarowe (księga obmiarów) – dot. drogi i parkingów (z podaniem powierzchni i wysokości każdej z warstw konstrukcyjnych drogi);

- protokół z robót zanikowych (wbudowanie i odbiór poszczególnych warstw konstrukcyjnych/materiałów);

- atesty, DZ, Aprobaty i inne dokumenty dla wszystkich zastosowanych materiałów – opisane i opieczętowane przez Kierownika Budowy (jako wbudowane na zadaniu „…” );

- potwierdzenia złożenia w PODGiK rejestracji pomiaru powykonawczego ( Zamawiający dopuszcza dostarczenie mapy powykonawczej (pomiaru powykonawczego) zarejestrowana/zaakceptowana w ośrodku geodezyjnym w ilości 1 egz. + wersja elektroniczna na CD (plik dwg + plik txt) w późniejszym terminie);

- protokoły zdawczo – odbiorcze terenów przyległych (podpisane przez Właściciela/cieli działki i Kierownika Budowy);

- oświadczenia kierownika budowy dot. wbudowanych materiałów, zgodności wykonania robot zgodnie z dokumentacją projektową, uporządkowania terenu i inne;

- deklaracja zgodności Generalnego Wykonawcy (dot zgodności wykonania całości zadania zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami);

- protokół utylizacji zdemontowanych elementów;

- pełna dokumentacja zdjęciowa (płyta  CD/DVD) dot. wszystkich etapów budowy, m.in.: zdjęcia poszczególnych warstw konstrukcyjnych układu drogowego oraz sieci. Zdjęcia muszą być opisane i mieć odnośniki lokalizacyjne do planu sytuacyjno – wysokościowego drogi z proj. budowlanego;

- protokół Odbioru Końcowego podpisany bez uwag przez obie strony;

- całość dokumentacji odbiorowej (wraz z podpisanym protokołem odbioru końcowego) w wersji elektronicznej – płyta CD;

- inne dokumenty wskazane przez Nadzór Inwestorski PSSE w trakcie trwania budowy.