ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wykonanie napraw instalacji i urządzeń elektrycznych zainstalowanych w rozdzielni NN oraz Transformatorów w budynku A, B, C GPN-T

nr. sprawy: DPNT.ZZNON.GK.35.2020

Miejsce i adres wykonania robót:

Gdański Park Naukowo-Technologiczny, budynek „C” zlokalizowany przy ul. Trzy Lipy 3, 81-703 Gdańsk

Przedmiot zamówienia.

Wykonanie napraw instalacji i urządzeń elektrycznych zainstalowanych w rozdzielni NN oraz Transformatorów w budynkach GPN-T zgodnie z poniższym zakresem:

Budynek A

- Naprawa układu SZR.

- Uporządkowanie  i weryfikacja luźnych kabli i przewodów wpiętych do układu SZR

- Zaprogramowanie sterownika układu  odciążania  Rozdzielni głównej Budynku A – dla wyłączników sekcyjnych , sprawdzenie systemu odciążania po zaniku napięcia – weryfikacja stanu połączeń kablowych pomiędzy budynkami A i B

- Wykonanie obliczeń i wprowadzenie nastaw dla wyłącznika  głównego Rg NN – po akceptacji wprowadzić nastawy dla  wyłącznika

- Wykonanie obliczeń i wprowadzenie nastaw dla pozostałych wyłączników RG NN

- Dobór UPS  dla podtrzymania układu sterowania  Rozdzielni RG NN – dostawa montaż i uruchomienie w RG

- Sprawdzenie zabezpieczeń termicznych   transformatora – wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie , uruchomienie  układu pracy.

- Sprawdzenie i naprawa układu wentylacji przewietrzania transformatora .

- Dokręcenie  styków i elementów śrubowych  szyn RG NN

- Sprawdzenie połączeń okablowania  wyłączników PWP w rozdzielni głównej , układzie SZR, wyłączników głównych rozdzielni .

- Sprawdzenie poprawności pracy Baterii  kondensatorów

- Wykonanie sprawdzeń wyłączników PWP  w pełnym zakresie pracy – zgodnie ze scenariuszem pożarowym.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej  Budynek A   dla rozdzielni RG NN

- Wykonanie protokołów pomiarowych i sprawdzających poprawność pracy układu.

- Wykonanie dokumentacji  weryfikującej stan faktyczny, rozdzielni układu połączeń i odpływów.

- Sprawdzenie układu pracy wyłącznika PWP dla najemcy Polfarma.

- Odkurzenie, sprzątnięcie rozdzielni NN, Transformatorów.

Budynek B

- Naprawa układu SZR.

- Uporządkowanie  i weryfikacja luźnych kabli i przewodów wpiętych do układu SZR

- Zaprogramowanie sterownika układu  odciążania  Rozdzielni głównej Budynku B – dla wyłączników sekcyjnych .

- Wykonanie obliczeń i wprowadzenie nastaw dla wyłącznika  głównego Rg NN – po akceptacji wprowadzić nastawy dla  wyłącznika

- Wykonanie obliczeń i wprowadzenie nastaw dla pozostałych wyłączników RG NN

- Dobór UPS  dla podtrzymania układu sterowania  Rozdzielni RG NN – dostawa montaż i uruchomienie w RG

- Sprawdzenie zabezpieczeń termicznych   transformatora – wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie , uruchomienie  układu pracy.

- Sprawdzenie i naprawa układu wentylacji przewietrzania transformatora .

- Dokręcenie  styków i elementów śrubowych  szyn RG NN

- Sprawdzenie połączeń okablowania  wyłączników PWP w rozdzielni głównej, układzie SZR, wyłączników głównych rozdzielni.

- Sprawdzenie poprawności pracy Baterii  kondensatorów

- Wykonanie sprawdzeń wyłączników PWP  w pełnym zakresie pracy – zgodnie ze scenariuszem pożarowym.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej  Budynek B   dla rozdzielni RG NN

- Wykonanie protokołów pomiarowych i sprawdzających poprawność pracy układu.

- Wykonanie dokumentacji  weryfikującej stan faktyczny , rozdzielni układu połączeń i odpływów.

- Odkurzenie, sprzątnięcie rozdzielni NN, Transformatorów.

Budynek C

- Naprawa układu SZR.

- Uporządkowanie  i weryfikacja luźnych kabli i przewodów wpiętych do układu SZR

- Zaprogramowanie sterownika układu  odciążania  Rozdzielni głównej Budynku C – dla wyłączników sekcyjnych  i rozdzielni podległych.

- Wykonanie obliczeń i wprowadzenie nastaw dla wyłącznika  głównego Rg NN – po akceptacji wprowadzić nastawy dla  wyłącznika

- Wykonanie obliczeń i wprowadzenie nastaw dla pozostałych wyłączników RG NN

- Dobór UPS  dla podtrzymania układu sterowania  Rozdzielni RG NN – dostawa montaż i uruchomienie w RG

- Sprawdzenie zabezpieczeń termicznych   transformatorów – wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie , uruchomienie  układu pracy.

- Sprawdzenie i naprawa układu wentylacji przewietrzania transformatorów .

- Dokręcenie  styków i elementów śrubowych  szyn RG NN

- Sprawdzenie połączeń okablowania  wyłączników PWP w rozdzielni głównej, układzie SZR, wyłączników głównych rozdzielni .

- Sprawdzenie poprawności pracy Baterii  kondensatorów

- Wykonanie sprawdzeń wyłączników PWP  w pełnym zakresie pracy – zgodnie ze scenariuszem pożarowym.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej  Budynek C   dla rozdzielni RG NN i rozdzielni podległych

- Wykonanie protokołów pomiarowych i sprawdzających poprawność pracy układu .

- Wykonanie dokumentacji  weryfikującej stan faktyczny , rozdzielni układu połączeń i odpływów.

- Odkurzenie, sprzątnięcie rozdzielni NN, Transformatorów.