ZAŁĄCZNIK NUMER 1 a DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (Sprzęt)

NUMER SPRAWY: DOP.2.5.2021

- Urządzenie FortiGate 200F - FG-200F-BDL-950-36 z subskrypcją UTP oraz supportem producenta NBD 24x7 na 3 lata, lub równoważny – 2 sztuki

Wymagania Ogólne

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i  bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się, aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 9 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall.

- Ochrony w warstwie aplikacji.

- Protokołów routingu dynamicznego.

Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall.

- W ramach postępowania system musi dostać dostarczony w postaci redundantnej.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum:

- 1 portem Gigabit Ethernet RJ-45 do zarządzania

- 1 portem Gigabit Ethernet RJ-45 na potrzeby HA

- 16 portami GE RJ45

- 8 gniazdami GE SFP

- 4 gniazdami 10 GE SFP+

- System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz dwa gniazda USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.

- W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

- System musi być wyposażony w dwa redundantne zasilacze AC

Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 3 mln jednoczesnych połączeń oraz 280.000 nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 27 Gbps dla pakietów 512 B.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 11 Gbps dla pakietów 64 B.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 27 Gbps.

- Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej niż AES256 – SHA256: nie mniej niż 13 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 5 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 3 Gbps.

- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 2 Gbps.

Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

- Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

- Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

- Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

- Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL.

- Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSH.

Polityki, Firewall

- Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

- Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

- Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

- W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

Połączenia VPN

- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

- Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

- Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

- Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19 i 20.

- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.

- Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

- Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

- Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

- Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

- Pracę w trybie Portal  - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.

- Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.

Routing i obsługa łączy WAN

- W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę:

- Routingu statycznego.

- Policy Based Routingu.

·    Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

- System musi umożliwiać obsługę kilku (co najmniej dwóch) łączy WAN z mechanizmami statycznego lub dynamicznego podziału obciążenia oraz monitorowaniem stanu połączeń WAN.

Zarządzanie pasmem

- System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma,  oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

- Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

- System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

Kontrola Antywirusowa

- Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.

- System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

Ochrona przed atakami

- Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

- Ochrona przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

- Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 10000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

- System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.

- Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

Kontrola aplikacji

- Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 4000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

- Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

Kontrola WWW

- Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 60 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

- W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy avoidance.

- Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.

- Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

- System musi umożliwiać zdefiniowanie czasu, który użytkownicy sieci mogą spędzać na stronach o określonej kategorii. Musi istnieć również możliwość określenia maksymalnej ilości danych, które użytkownik może pobrać ze stron o określonej kategorii.

- Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.

Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

- System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego.

- Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.

Zarządzanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami  centralnego zarządzania i monitorowania.

- Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.

- System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.

- System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

- System musi mieć wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

Logowanie

- W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu.

- Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.

Certyfikaty

Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikacje:

- ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall.

- ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS.

- ICSA dla funkcji IPSec VPN.

- ICSA dla funkcji SSL VPN.

Serwisy i licencje

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować:

a)     Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 36 miesięcy.

Gwarancja oraz wsparcie

Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

2.     Subskrypcja łącznie 3 letnia na FortiClient-25 – 3 sztuki

- FC1-10-EMS04-370-01-12 - FortiClient ZTNA Agent Subscription and 24x7 FortiCare, plus FortiCare Best Practice Service – 1 sztuka/1 rok

- FC1-10-EMS04-428-02-12 - Renewal FortiClient ZTNA Agent Subscription and 24x7 FortiCare – 2 sztuki/2 sztuki odnowienia rocznej licencji

Całość daje 3 lata licencji FortiClient-25 ZTNA Agent Subscription and 24x7.

3.     Termin realizacji

Dostawa urządzeń wraz z subskrypcją do siedziby Zamawiającego w ciągu maksymalnie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 b DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA (usługa wdrożenia i wsparcia)

NUMER SPRAWY: DOP.2.5.2021

- Usługa wdrożenia:

Usługa wdrożenia Klastera urządzeń FortiGate 200F z subskrypcją UTP oraz supportem producenta NBD 24x7 na 3 lata w poniższej konfiguracji:

| FortiGate-200F | FG-200F-BDL-950-36 | Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Wraz z FortiClient, subskrypcja 3-letnia dla 25 użytkowników

| FortiClient-25 | FC1-10-EMS04-370-01-12 | FortiClient ZTNA Agent Subscription and 24x7 FortiCare, plus FortiCare Best Practice Service | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FC1-10-EMS04-428-02-12 | Renewal FortiClient ZTNA Agent Subscription and 24x7 FortiCare | 2 |

Zakres i wymagania wdrożeniowe dla klastra FG 200F:

1.	Uzgodnienie procesu migracji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego z zapewnieniem pełnego wsparcia przedwdrożeniowego.

2.	Pełna migracja konfiguracji z posiadanego przez Zamawiającego klastra urządzeń Palo Alto Networks PA-820 na urządzenia Fortinet.

3.	Przełączenie usług z obecnych urządzeń Zamawiającego na nowe urządzenia Fortinet. Prace przełączeniowe muszą być zrealizowane w siedzibie Zamawiającego w dniach: piątek godz. 17.00 – niedziela godz. 22.00. najpóźniej do dnia 25.04.2021r.

4.	Weryfikacja poprawności działania usług.

5.	Dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej.

6.	Przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia z konfiguracji oraz funkcjonalności oferowanych urządzeń dla dwóch osób.

7.	Optymalizacja konfiguracji dostarczonych urządzeń w celu zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

8.	Wszelkie prace muszą być wykonywane przez inżyniera posiadającego aktualny certyfikat producenta: NSE 7 Network Security Architect lub inny certyfikat potwierdzający umiejętności zarządzania urządzeniami sieciowymi Kopia certyfikatu musi być dołączony do oferty.

Opłata jednorazowa po podpisaniu protokołu powdrożeniowego.

- Usługa wsparcia powdrożeniowego:

Wymagania utrzymaniowo-serwisowe dla klastra FG 200F oraz sieci PSSE:

Wsparcie dla klastra FortiGate-200F:

1.	Zamawiający wymaga wsparcia powdrożeniowego w zakresie utrzymania i serwisu urządzeń FG-200F w okresie 3 lat od podpisania protokołu odbioru w wymiarze 8h/miesięcznie rozliczane w trybie 30 minutowym. Godziny niewykorzystane w danym miesiącu przechodzą na kolejny miesiąc, przy czym w pierwszej kolejności wykorzystywane są godziny niewykorzystane w poprzednim miesiącu. Zamawiający oczekuje przejścia na kolejny miesiąc maksymalnie 8 godzin.

- obsługi awarii w czasie 4 godzin od momentu zgłoszenia

- aktualizacji oprogramowania

- modyfikacji konfiguracji w trybie Next Business Day

- przeglądu konfiguracji raz na 12 miesięcy

Wsparcie dla sieci PSSE:

- Zamawiający wymaga wsparcia dla sieci PSSE w okresie 3 lat od podpisania umowy w wymiarze 8h/miesięcznie rozliczane w trybie 30 minutowym. Godziny niewykorzystane w danym miesiącu przechodzą na kolejny miesiąc, przy czym w pierwszej kolejności wykorzystywane są godziny niewykorzystane w poprzednim miesiącu.

Zamawiający oczekuje przejścia na kolejny miesiąc maksymalnie 8 godzin.

- zarzadzania dwoma przełącznikami DELL - konfiguracja oraz aktualizacja oprogramowania

- zarzadzania siecią bezprzewodowa - kontroler + 10 access-pointow ubiquiti - konfiguracja w oparciu o wytyczne zespołu IT PSSE

- konfiguracji i zarzadzania oprogramowaniem niezbędnym do monitorowania sieci i zarzadzania siecią

- implementacji mechanizmów niezawodnościowych w sieci - współpraca z IT PSSE

- implementacji polityki bezpieczeństwa w sieci w oparciu o wcześniej zdefiniowaną politykę.

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTY

........................................................                                    ..................................., dnia ............

/pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                                /miejscowość/

OFERTA

na

dostawę sprzętu teleinformatycznego wraz z usługą wdrożenia i wsparcia

numer sprawy: DOP.2.5.2021

I. DANE WYKONAWCY:

.......................................................................................................................................................

[nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy]

.......................................................................................................................................................

[siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]

numer telefonu....................................................................numer faksu.....................................

adres e-mail  Wykonawcy do korespondencji z Zamawiającym drogą elektroniczną  ....................................................................................................................................................

REGON:..........................................................NIP.......................................................................

PESEL:..........................................................(dotyczy osób fizycznych)

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: .................................................................................

II. CENA (WARTOŚĆ WYNIKAJĄCA Z ODPOWIEDNIEGO FORMULARZA CENOWEGO):

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (Sprzęt):

cena ryczałtowa brutto*: ……….…………………..…….…………….…………………………………………………………… (słownie: ...............................................................................................................................................................) złotych, w tym podatek VAT: …………..………………………………………………………………………………………………......... (słownie: ………......................................................................................................................................................) złotych.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA (Usługa wdrożenia i wsparcia):

cena ryczałtowa brutto*: ……….…………………..…….…………….…………………………………………………………… (słownie: ...............................................................................................................................................................) złotych, w tym podatek VAT: …………..………………………………………………………………………………………………......... (słownie: ………......................................................................................................................................................) złotych.

*Cena musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia określoną zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym – stanowiącym załącznik numer 3 a, b do zapytania ofertowego (w tym, wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia).

- podatek VAT.

III. OKRES WYKONANIA

- Część I: Dostawa urządzeń wraz z subskrypcją do siedziby Zamawiającego w ciągu maksymalnie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

- Część II: 3 lata od podpisania umowy.

IV. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW*:

Zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

| Lp. | Nazwa części zamówienia powierzona wykonaniu przez podwykonawców | Nazwy podwykonawców (jeśli są znani) |
| --- | --- | --- |
| 1 | … | … |
| … | … | … |

V. OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – numer sprawy: DOP.2.5.2021 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- jestem związany ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od upływu terminu składania ofert;

- zobowiązuję się do podpisania umowy o treści uzgodnionej z Zamawiającym.

VI. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM (kontakt, przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy):

imię i nazwisko ...........................................................................................................................

stanowisko służbowe ..................................................................................................................

numer telefonu ............................................................................................................................

numer faksu ................................................................................................................................

dni i godziny pracy .....................................................................................................................

adres e-mail ................................................................................................................................

...........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 a DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ CENOWY

...............................................................                                                                              ............................., dnia……………..

/pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                                                                           /miejscowość/

numer sprawy: DOP.2.5.2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ Z CENĄ PRZEDMIOTU UMOWY

– CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (Sprzęt)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Cena netto (c)=(a)*(b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie FortiGate 200F - FG-200F-BDL-950-36 z subskrypcją UTP oraz supportem producenta NBD 24x7 na 3 lata, lub równoważny* | 2 |  |  |
| 2 | Subskrypcja łącznie 3 letnia na FortiClient-25 | 3 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO: |  |  |  |  |
| PODATEK VAT: |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |

W przypadku zaoferowania sprzętu/oprogramowania równoważnego należy wpisać nazwę producenta/typ/model/wersję w miejscu oznaczonym *

……………………………………………………………………………………………………………..……

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 b DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ CENOWY

...............................................................                                                                              ............................., dnia……………..

/pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                                                                           /miejscowość/

numer sprawy: DOP.2.5.2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ Z CENĄ PRZEDMIOTU UMOWY

– CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA (Usługa wdrożenia i wsparcia )

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Cena netto (c)=(a)*(b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usługa wdrożenia | 1 |  |  |
| 2 | Usługa wsparcia | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO: |  |  |  |  |
| PODATEK VAT: |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |

W przypadku zaoferowania sprzętu/oprogramowania równoważnego należy wpisać nazwę producenta/typ/model/wersję w miejscu oznaczonym *

……………………………………………………………………………………………………………..……

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
- OŚWIADCZENIE RODO

NUMER SPRAWY: DOP.2.5.2021

Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych zawartych
w ofercie oraz w załącznikach do niej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że dane osobowe, przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest:

- przeprowadzenie postępowania,

- zawarcie i realizacja umowy lub zlecenia,

- dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy lub zlecenia,

- przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,

- ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy lub zlecenia, jako informacji publicznej.

Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-703), przy
ul. Władysława IV 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł w całości wpłacony.

- Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora ochrony danych w PSSE na adres e-mail: RODO@strefa.gda.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące w tej materii przepisy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zlecenia przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub zlecenia;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zlecenia/zamówienia w niniejszym postępowaniu.

...........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/