ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

numer sprawy: DOP.260.7.1.2022.DB

- Fortianalyzer 150G, Centralized log & analysis appliance - 2x GE RJ45, 4TB storage, up to 25GB/Day of logs, lub równoważny - 1 komplet

Parametry:

W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz  bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń.

Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

1.	System musi dysponować co najmniej: 2 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

2	Rozwiązanie musi dysponować powierzchnią dyskową min. 4 TB.

3.	Z punktu widzenia bezpieczeństwa platformy, na których realizowane będą funkcje logowania muszą mieć możliwość rozbudowy o mechanizmy zabezpieczające przed utratą danych w przypadku awarii nośnika – minimum RAID 0, 1

Parametry wydajnościowe:

1.	System musi być w stanie przyjmować minimum 25 GB logów na dzień.

2.	System musi być w stanie przeanalizować minimum 500 logów na sekundę.

3.	Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 50 systemów.

W ramach centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji muszą być realizowane co najmniej poniższe funkcje:

Logowanie

1.	Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym.

2.	Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania.

3.	Możliwość dostosowania widoku wyświetlanych logów poprzez dodawanie, usuwanie oraz zmianę kolejności kolumn zawierających elementy logowanego zdarzenia.

System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia NGFW oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa na przestrzeni zadanego czasu. Muszą one obejmować co najmniej:

a. Listę najczęściej wykrywanych ataków

b. Listę najbardziej aktywnych użytkowników/źródeł ruchu

c. Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji

d. Listę najczęściej odwiedzanych stron www

e. Listę krajów, do których nawiązywane są połączenia

f. Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall

g. Informacje o realizowanych połączeniach IPSec i SSL VPN

h. Listę najczęściej występujących zdarzeń systemowych

1.	Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów do innych systemów logowania i przetwarzania danych za pomocą protokołu Syslog i/lub CEF. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla wysyłanych logów.

2.	Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem   centralnego logowania musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem portów UDP/514 oraz TCP/514.

3.	System musi umożliwiać cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długoterminowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP i/lub SCP. Administrator musi mieć możliwość określenia, kiedy ma następować eksport logów.

4.	System musi prezentować informacje na temat ilości przestrzeni dyskowej wykorzystanej na przechowywanie logów.

Raportowanie

W zakresie raportowania system musi zapewniać:

1.	Generowanie raportów co najmniej w formatach: HTML, PDF, CSV.

2.	Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników.

3.	Funkcję definiowania własnych raportów.

4.	Możliwość spolszczenia raportów.

5.	Generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na określony adres lub adresy email oraz automatycznego przesłania raportu na zewnętrzny serwer za pomocą protokołu FTP lub SCP.

6.	Możliwość filtrowania danych uwzględnianych w procesie tworzenia danego raportu, m.in. możliwość ograniczenia zakresu raportu do danych z wybranych urządzeń NGFW a także z wybranej adresacji IP.

7.	Możliwość automatycznego usuwania raportów po określonym czasie.

Korelacja logów

W zakresie korelacji zdarzeń system musi zapewniać:

1.	Korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany.

2.	Możliwość tworzenia własnych reguł korelowania logów.

3.	Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP oraz API http w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa. W treści powiadomienia musi być możliwość przekazania dodatkowych informacji o zdarzeniu wywołującym dane powiadomienie, np. nazwa wykrytego zagrożenia.

4.	Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń:

•	Malware/AV

•	Aplikacje sieciowe

•	Email

•	IPS

•	Web Filter

•	Traffic (logi z ruchu sieciowego)

•	Systemowe (m.in. utracone połączenie VPN, utracone połączenie sieciowe, zdarzenia związane z klastrem niezawodnościowym, zmiana w sieci SD-WAN)

5.	Możliwość automatycznego, zwrotnego powiadomienia systemu bezpieczeństwa NGFW o wystąpieniu wybranych zdarzeń korelacji.

Zarządzanie:

1.	System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowaną konsolę zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów.

2.	Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o: lokalną bazę, Radius, LDAP, Tacacs+, PKI.

3.	System musi umożliwiać definiowanie co najmniej 8 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do wybranych modułów systemu logowania i raportowania.

4.	System musi mieć możliwość podziału na wirtualne systemy logowania i raportowania (konteksty/domeny). Musi istnieć możliwość przypisywania administratorom praw dostępu do wybranych kontekstów. Dla każdego kontekstu musi być możliwość niezależnego przydzielania zasobów dyskowych oraz określania maksymalnego czasu przechowywania logów.

Gwarancja oraz wsparcie

1.	Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

Akcesoria:

półka do szafy Rack - TN-19-450-1U-BK   ASSMANN Półka do szaf 450mm 19" 483x450mm 1U czarna z regulacją i podporą – 1 sztuka

Opisy do wymagań ogólnych:

1.	W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

2.	Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

Miejsce dostawy, instalacji i konfiguracji:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, bud. C, Gdańsk

- Przełącznik sieciowy FortiGate switch FS-1024E Opis modelu: Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 24 x GE/10GE SFP/SFP+ slots and 2 x 100GE QSFP28. Dual AC power supplies  lub równoważny – 2 sztuki

Parametry:

Specyfikacja techniczna 1 kompletu wraz z akcesoriami (zamówienie obejmuje 2 pełne komplety wraz z akcesoriami jak poniżej):

1.	Parametry fizyczne platformy:

•	wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U

•	Redundantne zasilanie 230V, maksymalny pobór mocy 180W

•	Zakresy temperatury pracy – 0-40’C

•	Zakres temperatury przechowywania – -25-70’C

•	MTBF > 10lat

2.	Interfejsy sieciowe – wymagania minimalne:

•	24 porty 10 GE SFP+ (z obsługą wkładek 1GE)

•	2 porty 40GE QSFP+ / 100GE QSFP28

3.	Zarządzanie:

•	dedykowany interfejs do zarządzania GE – RJ-45

•	port konsoli szeregowej

•	Zarządzanie przez konsolę szeregową (SSH) oraz poprzez graficzny interfejs poprzez przeglądarkę

•	Możliwość zarządzania poprzez kontroler przełączników pozwalający na  automatyczne wykrywanie i centralne konfigurowanie przełączników oraz będący jednocześnie konsolą do zarządzania rozwiązaniami NGFW (Next Generation Firewall)

•	Kontroler przełączników musi być w stanie wykonywać pewne akcje automatycznie, bez ingerencji administratora, a pod wpływem rozpoznanej topologii – m.in. automatyczna konfiguracja Spanning Tree, tagowanie 802.1q, automatyczne przejęcie zarządzania nad wykrytym przełącznikiem.

•	Kontroler przełączników musi umożliwiać aktualizację oprogramowania  zarządzanych przełączników

•	Z poziomu kontrolera musi być możliwość podejrzenia informacji o typie urządzeń wykrytych na wybranym porcie przełącznika (np. system Linux, Windows itp.).

4.	Parametry wydajnościowe:

•	przepustowość urządzenia - - min. 880 Gbps, min. 1309 Mpps

•	możliwość zapamiętania co najmniej 64 000 adresów MAC

•	Opóźnienie  - nie większe niż  1 μs

•	Bufor pakietów: min. 8 MB

•	Pamięć DRAM: min. 8 GB

•	Pamięć FLASH: min. 32 MB

5.	Wymagane funkcje:

•	możliwość automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń

•	obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree), ilość instancji min 15

•	możliwość agregacji portów zgodna z 802.3ad, ilość grup min. 12, ilość portów w grupie: min. 24

•	obsługa co najmniej 4000 VLANów, zgodna z 802.1Q

•	możliwość wykonywania routingu statycznego

•	możliwość wykonywania routingu dynamicznego (OSPFv2, RIPv2) – jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji, to nie jest ona wymagana do dostarczenia

•	wsparcie dla ECMP (Equal-cost multi-path routing) oraz BFD (Bidirectional Forwarding Detection)

•	funkcjonalność DHCP Relay, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IGMP Snooping

•	port-mirroring

•	obsługa sFlow

•	obsługa list kontrolnych ACL, min. 3000 wpisów

•	wsparcie dla protokołu wysokiej dostępności MCLAG (multi-chassis link aggregation)

•	kontrola dostępu na poziomie portu  w oparciu o standard 802.1x (port oraz MAC-based), możliwość uwierzytelniania w oparciu o bazę Radius

•	zarządzanie przy użyciu Telnet/SSH, HTTP/HTTPS

•	Wsparcie dla SNTP oraz LLDP (w trybie odbioru)

•	wsparcie dla SNMP w wersjach 1 - 3

•	możliwość zarządzania przez interfejs graficzny i tekstowy

•	możliwość aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI

•	wsparcie dla HTTP REST API dla konfiguracji i monitoringu

•	możliwość integracji z systemem bezpieczeństwa NGFW (Next Generation Firewall) polegającej na przekierowaniu całego ruchu w obrębie tego samego VLAN-u przez urządzenie NGFW i filtracja tego ruchu z wykorzystaniem mechanizmów NGFW, np. IPS, AV.

•	możliwość integracji z systemem bezpieczeństwa NGFW, w zakresie co najmniej:

-	możliwość uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników

-	obsługa białych i czarnych list MAC

-	stateful firewall, umożliwiający kontrolę dostępu do sieci

-	routing statyczny i dynamiczny, co najmniej OSPF

6.	Moduły sieciowe:

Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć następujące moduły sieciowe:

Moduły 10GE SFP+ transceiver module, short range – 14 szt.

Moduły 1GE SFP RJ45 transceiver module – 6 szt.

Kable DAC SFP+, długość 1m – 3szt.

Moduły sieciowe do serwerów Dell:

540-BBDR Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+ Server AdapterFull HeightCusKit – 2 szt.

407-BCBN SFP+ SR Optic for all SFP+ ports except high temp validation warning cards customer install – 4 sztuki

Patchcordy optyczne:

złącze LC/LC, MMF, 10GBASE-SR (SFP+), 5m, kolor A – 3 szt.

złącze LC/LC, MMF, 10GBASE-SR (SFP+), 5m, kolor B – 3 szt.

złącze LC/LC, MMF, 10GBASE-SR (SFP+), 2m, kolor A – 4 szt.

złącze LC/LC, MMF, 10GBASE-SR (SFP+), 2m, kolor B – 4 szt.

Moduły oraz kable DAC muszą być oficjalnie wspierane przez producenta urządzeń.

7.	Gwarancja oraz wsparcie:

•	Ograniczona dożywotnia gwarancja producenta: urządzenie musi być objęte ograniczoną dożywotnią gwarancją producenta, gwarantującą wymianę wadliwego sprzętu (okres 5 lat od ogłoszenia zakończenia produkcji).

•	System musi być objęty wsparciem serwisowym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Miejsce dostawy, instalacji i konfiguracji:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, bud. C, Gdańsk

- Informacje dodatkowe:

•	W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

•	Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych.

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTY

........................................................                                    ..................................., dnia ............

/pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                                /miejscowość/

OFERTA

na

dostawę, instalację i konfigurację urządzeń sieciowych

dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

numer sprawy: DOP.260.7.1.2022.DB

I. DANE WYKONAWCY:

.......................................................................................................................................................

[nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy]

.......................................................................................................................................................

[siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]

numer telefonu....................................................................numer faksu.....................................

adres e-mail  Wykonawcy do korespondencji z Zamawiającym drogą elektroniczną  ....................................................................................................................................................

REGON:..........................................................NIP.......................................................................

PESEL:..........................................................(dotyczy osób fizycznych)

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: .................................................................................

II. CENA (WARTOŚĆ WYNIKAJĄCA Z FORMULARZA CENOWEGO):

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) za łączną cenę:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. brutto.

*Cena musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia określoną zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym – stanowiącym załącznik numer 3 do zapytania ofertowego (w tym, wszystkie koszty niezbędne 
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia).

- podatek VAT.

III. OKRES WYKONANIA

do 75 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW*:

Zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

| Lp. | Nazwa części zamówienia powierzona wykonaniu przez podwykonawców | Nazwy podwykonawców (jeśli są znani) |
| --- | --- | --- |
| 1 | … | … |
| … | … | … |

V. OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – numer sprawy: DOP.260.7.1.2022.DB (w tym – opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- jestem związany ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od upływu terminu składania ofert;

- zobowiązuję się do podpisania umowy o treści uzgodnionej z Zamawiającym.

VI. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM (kontakt, przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy):

imię i nazwisko ...........................................................................................................................

stanowisko służbowe ..................................................................................................................

numer telefonu ............................................................................................................................

numer faksu ................................................................................................................................

dni i godziny pracy .....................................................................................................................

adres e-mail ................................................................................................................................

...........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

* skreślić niepotrzebne

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ CENOWY

...............................................................                                                                              ............................., dnia……………..

/pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                                                                           /miejscowość/

numer sprawy: DOP.260.7.1.2022.DB

Wycena przedmiotu zamówienia na: dostawę, instalację i konfigurację urządzeń sieciowych dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | WARTOŚĆ PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| 1 | Fortianalyzer 150G, Centralized log & analysis appliance - 2x GE RJ45, 4TB storage, up to 25GB/Day of logs, lub równoważny – 1 komplet …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………..* |  |  |  |
| 2 | Przełącznik sieciowy FortiGate switch FS-1024E Opis modelu: Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 24 x GE/10GE SFP/SFP+ slots and 2 x 100GE QSFP28. Dual AC power supplies lub równoważny – 2 sztuki …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………..* |  |  |  |

UWAGA! Należy wpisać nazwę producenta/typ/model/wersję oferowanego sprzętu w miejscu oznaczonym *

……………………………………………………………………………………………………………..……

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OŚWIADCZENIE RODO

numer sprawy: DOP.260.7.1.2022.DB

Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych zawartych
w ofercie oraz w załącznikach do niej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że dane osobowe, przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest:

- przeprowadzenie postępowania,

- zawarcie i realizacja umowy lub zlecenia,

- dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy lub zlecenia,

- przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,

- ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy lub zlecenia, jako informacji publicznej.

Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172), przy
ul. Trzy Lipy 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł w całości wpłacony.

- Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować 
do Inspektora ochrony danych w PSSE na adres e-mail:  p.okoniewski@opkconsulting.pl .

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące w tej materii przepisy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zlecenia przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub zlecenia;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo 
do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zlecenia/zamówienia w niniejszym postępowaniu.

...........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/